AIR DOME 3D Simulator

시뮬레이션 기술 해설서

에어돔 구조의 내압 해석과 케이블 구조를 포함한 종합 기술 문서

OzoMeta Architecture

작성: 남궁석 실장

2026 년 3 월 (v2.0 — R12 케이블 해석 추가)

# 목차

제 1 장. 시뮬레이터의 개요와 한계

제 2 장. 입력값 — 사용자가 주는 설계의 재료(입력 탭 설명)

2.1~2.5 하중/형상/이중막/재료/출력 항목

2.6 케이블 물성 입력 [R12 NEW]

제 3 장. 계산 원리 — 각 수식의 물리적 의미

3.1~3.9 기존 막체 해석 수식

3.10~3.15 케이블 구조 해석 수식 [R12 NEW]

제 4 장. 계산 흐름도 — 시뮬레이션 파이프라인

제 5 장. 한계 및 검증 가이드

제 6 장. 결과 해석 가이드

부록. 코드↔수식 대응 테이블

# 제 1 장. 시뮬레이터의 개요와 한계

## 1.1 시뮬레이터의 목적

이 시뮬레이터는 에어돔(Air-Supported Dome) 구조물의 내압과 외부하중 조건에서의 막체 거동 및 케이블 네트의 구조적 안전성을 평가하기 위한 엔지니어링 도구입니다.

각종 하중(풍, 적설, 자중), 재료, 형상, 케이블물성 등을 입력 받아 실시간 시뮬레이션하고, 안전율/변형량 등 핵심 지표와 함께 종합 판정, 하중조합별 최대 케이블 장력, 위치별 분석 결과를 3D 및 수치로 표시합니다.

## 1.2 이 시뮬레이터의 한계

이 시뮬레이터는 예비설계 단계 검토를 위한 도구이며, 다음의 근본 한계를 가지고 있습니다:

풍하중 계수(Cp)의 간이모델 적용: 각 위치별 풍압 계수를 EN 1991-1-4 및 ASCE 7 에 기반한 간이 수식으로 산출합니다. 정밀한 풍동시험(Wind Tunnel Test) 값과는 차이가 날 수 있습니다.

정적 해석(Static Analysis): 정적 하중(순간적인 최대 풍속기준, 최대 적설)만 고려하므로 동적응답은 미반영됩니다.

케이블 해석의 선형 가정: 케이블 장력은 Tributary Area 방식으로 산출하며, 케이블 자체의 비선형 처짐(catenary)이나 대변형 효과는 미반영됩니다.

# 제 2 장. 입력값 — 사용자가 주는 설계의 재료

## 2.1 하중 입력 (첫째 탭 — 시뮬레이션 탭)

| UI 항목명 | 단위 | 설명 | 실무적 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내압 (P_int) | Pa | 에어돔 내부와 외부의 기압차 | 에어돔 지지력의 원천. 1Pa = 1N/m² |
| 풍속 | m/s | 설계 풍속 (최대 풍속기준) | 서울지역 10m 높이 10분간 평균 풍속 |
| 적설하중 | kN/m² | 단위면적당 눈 하중 | 1kN/m² ≒ 100kg/m² ≒ 약 50cm 습설 |
| 풍향각 | ° | 에어돔 장축방향과의 각도 | 방향에 따른 풍압 분포가 달라짐 |

## 2.2 형상 입력

| UI 항목명 | 단위 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① (가로↔세로비) | mm | 에어돔의 장축 길이와 단축 길이를 동시 설정 |
| ② (높이↔폭비) | mm | 높이 비율변경시 단축기준으로 높이를 자동 조절 |
| 이중막 내압 모드 | — | 내압(P_int)을 이중막에 어떻게 분배할지 결정 |

## 2.3 이중막 내압 분배 모드

내압(P_int)이 설정되어 있을때, 이중막구조에 대한 내압 분배모드입니다. 외막 기준의 실질 압력 차이(ΔP)를 계산합니다.

| 모드 | Gap1 비율(r1) | Gap2 비율(r2) | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 약한이중막 | 33% | 67% | 간극이 큰 상태. 기본 설정 |
| 보통이중막 | 60% | 80% | 일반적인 에어돔 이중막 구조 |
| 밀착이중막 | 80% | 90% | 거의 일체화된 이중막 구조 |
| 완전밀폐이중막 | 95% | 97% | 간극이 없는 상태에 가까운 구조 |

P_gap1 = P_int × r1   |   P_gap2 = P_int × r2

ΔP_외막 = P_gap1 - 0 = P_gap1

ΔP_내막 = |P_gap1 - P_gap2|

## 2.4 재료 입력 (셋째 탭 — 재료탭)

| UI 항목명 | 단위 | 설명 | 실무적 범위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 막체 두께 | mm | 에어돔의 막재료의 두께 | 0.5~1.5mm (PVC 코팅) |
| 막체 인장강도 | N/50mm | 50mm 폭 기준의 인장강도 | 2000~8000 (JIS L 1096) |
| 실 두께 | mm | 실(원사)의 개별 직경 | 0.3~1.0mm |
| 실의 인장강도 | N/50mm | 직물원사 단위 폭의 인장 강도 | 1000~5000 |
| 탄성계수 | MPa | 막 재료의 강성(Young's Modulus) | 300~1500 MPa |
| 케이블 간격 | mm | 에어돔 표면상의 케이블 배치 간격 | 1500~6000mm |

## 2.5 출력 항목 (결과 패널)

| 출력 항목 | 단위 | 설명 | 실무적 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| 실질 ΔP | Pa | 외막에 걸리는 실질 내외 압력차 | 내압 시뮬레이션 핵심 입력 값 |
| 막체 장력 | kN/m | 단위 폭당 장력 (면내 응력) | 재료 허용 장력과 비교 |
| 안전율 (SF) | — | 허용 장력 / 실제 장력 | 3.0 이상 적합, 1.5 이하 위험 |
| 케이블 최대장력 | kN | 최악 하중조합에서 1본당 장력 | 파단하중과 비교 |
| 막체 변형량 | mm | 최대 처짐 변형량 추정치 | H/30 이하 권장 |
| 풍압 분포 | Pa | 각 지점별 풍압 분포 값 | 풍상측 > 풍하측(흡인측) |

[R12 NEW]

## 2.6 케이블 물성 입력 (넷째 탭 — 케이블 탭)

R12에서 추가된 케이블 탭은 에어돔 표면에 부착되는 케이블 네트의 물리적 특성과 하중조합 시나리오를 설정합니다. 케이블 해석은 기존의 하중/막구성/재료 탭과 완전히 연동되어, 내압·풍속·적설하중 변경 시 케이블 결과도 자동으로 재계산됩니다.

### 2.6.1 케이블 재질 프리셋

| 프리셋 명칭 | 직경(mm) | 파단하중(kN) | 탄성계수(GPa) | 구조 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STS304 1x19 ∅4mm | 4.0 | 9.0 | 130 | 1x19 |
| STS304 1x19 ∅6mm | 6.0 | 20.0 | 130 | 1x19 |
| STS316 1x19 ∅6mm | 6.0 | 19.5 | 125 | 1x19 |
| STS304 1x19 ∅8mm | 8.0 | 35.0 | 130 | 1x19 |
| 아연도금 6x19 ∅6mm | 6.0 | 17.5 | 110 | 6x19 |
| 아연도금 6x19 ∅8mm | 8.0 | 30.0 | 110 | 6x19 |
| 직접 입력 (Custom) | 사용자 지정 | 사용자 지정 | 사용자 지정 | - |

* STS304/316: 스테인리스 와이어로프, 내식성 우수. 6x19 아연도금: 일반 구조용 와이어로프

### 2.6.2 케이블 속성 슬라이더

| 슬라이더 항목 | 단위 | 범위 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 케이블 직경 | mm | 2.0 ~ 20.0 | 단면적 산출 핵심 변수 (A = π/4 × d²) |
| 파단하중 | kN | 1.0 ~ 100.0 | 케이블 한계 인장력 |
| 탄성계수 | GPa | 50 ~ 250 | 케이블 강성. 늘어남 계산에 사용 |
| 요구 안전율 | 배 | 1.5 ~ 5.0 | 파단하중 대비 허용 장력 비율 |

* 슬라이더를 직접 조정하면 자동으로 'Custom(직접 입력)' 모드로 전환됩니다.

### 2.6.3 하중조합 체크박스

실제 구조설계에서는 여러 하중이 동시에 작용하는 상황을 고려해야 합니다. 시뮬레이터는 5가지 하중조합(Load Combination)을 제공합니다.

| 하중조합 | 포함 하중 | 실무적 의미 |
| --- | --- | --- |
| LC1: 내압 + 자중 | 막체 내압 + 케이블 자중 | 무풍·무적설 정상 운영 상태 |
| LC2: 내압 + 풍하중 | 막체 내압 + 풍하중 | 강풍 시 케이블 장력 증가 확인 |
| LC3: 내압 + 적설 | 막체 내압 + 적설하중 | 적설 시 케이블에 추가 하중 |
| LC4: 내압 + 풍 + 적설 | 내압 + 풍 + 적설 | 가장 불리한 복합 하중 상태 |
| LC5: 내압 상실 | 내압 = 0 (정전/팬고장) | 긴급 상황. 케이블만으로 지지 |

# 제 3 장. 계산 원리 — 각 수식의 물리적 의미

## 3.1 기본 형상

에어돔의 3D 표면을 만드는 기본 형상함수입니다:

z(x, y) = H × √(1 - (x/a)²) × √(1 - (y/b)²)

a = Width/2, b = Length/2, H = 돔의 높이

이 수식은 타원포물면(Elliptic Paraboloid)의 변형으로, x 또는 y 가 경계에 도달하면 높이가 0이 되는 자연스러운 돔 형상을 생성합니다.

## 3.2 평균곡률(Mean Curvature)

에어돔 표면의 각 지점이 공간상에서 얼마나 휘어져 있는지를 수치적으로 나타내는 지표입니다.

H = [(1+f_y²)·f_xx - 2·f_x·f_y·f_xy + (1+f_x²)·f_yy] / [2·(1+f_x²+f_y²)^1.5]

시뮬레이터는 중앙유한차분(Central Finite Difference)법을 사용하여 수치적으로 근사합니다:

f_x ≈ [z(x+e, y) - z(x-e, y)] / (2·e)

e = 10mm (미소변위)

## 3.3 Young-Laplace 방정식

이 시뮬레이터의 핵심 방정식입니다. 1805 년 영(Thomas Young)과 라플라스(Pierre-Simon Laplace)가 발견한 이 방정식은, 곡면에 작용하는 압력과 장력 사이의 관계를 설명합니다.

ΔP = T × 2κ    →    T = ΔP / (2×κ)

ΔP = 압력차(Pa), T = 장력(N/m), κ = 평균곡률(1/m)

쉬운 비유: 곡률이 클수록(더 휜 부분일수록) 같은 압력에서 장력이 작아집니다. 반대로 평평한 곳은 더 큰 장력이 필요합니다. 풍선, 비눗방울의 원리와 동일합니다.

T = |ΔP| × 10⁻⁶ / (2 × |κ|) × 1000

Pa → N/mm² 변환에 10⁻⁶, mm → m 변환에 1000 을 곱함

## 3.4 풍하중

### 3.4.1 동압(Dynamic Pressure)

q = 0.5 × ρ × V²

ρ = 1.225 kg/m³ (ISA 표준 대기), V = 풍속(m/s)

예시: 풍속 15m/s → q = 0.5 × 1.225 × 15² = 137.8 Pa ≈ 약 14 kgf/m²

### 3.4.2 풍압계수(Cp)

P_wind = q × Cp

Cp > 0: 양압(바깥→안), Cp < 0: 음압(안→바깥)

풍상면 (cosT > 0):

Cp = (0.8 - 1.8 × sl²) × cosT

sl = z/H (무차원 높이)

풍하면 (cosT ≤ 0):

Cp = (-0.4 - 0.5 × sl) × (|cosT| × 0.7 + 0.3)

Cp 수식의 근거: EN 1991-1-4(유로코드/풍하중) 7.2 및 ASCE 7 Chapter 27 참고 간이 수식

## 3.5 적설하중

P_snow = S_load × 1000 × max(0, 0.8 × (1 - θ/60°))

S_load = 적설하중(kN/m²), θ = 곡면 경사각(°)

θ = arctan(√((∂z/∂x)² + (∂z/∂y)²))

경사 0°(꼭대기)이면 최대 80%, 경사 60° 이상이면 적설 0%. EN 1991-1-3 반원형 지붕 적설 분포 계수 참조.

## 3.6 변형량(Deflection)

δ = (T/1000 × span) / (E × t)

T = 장력(N/m), span = 스팬(mm), E = 탄성계수(MPa), t = 두께(mm)

실무 기준: 높이의 1/30 (H/30) 이하가 변형량 허용 기준입니다.

## 3.7 케이블 장력 — Tributary Area

T_cable = T_membrane × cable_spacing / 1000

T_membrane = 막체 장력(N/m), cable_spacing = 케이블 간격(mm)

간격이 넓을수록 1 개의 케이블이 더 많은 면적의 장력을 분담하므로 케이블 장력이 커집니다.

## 3.8 안전율(Safety Factor)

SF = 허용_인장강도(N/50mm) / 실제_장력(N/50mm)

T_50mm = T(N/m) × 0.05

| 안전율 (SF) | 판정 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| 5.0 이상 | 매우 안전 | 막체 재료에 여유 충분. 과잉 설계 여부 판단 |
| 3.0 ~ 5.0 | 적합 | 대부분의 에어돔에 적합한 범위 |
| 1.5 ~ 3.0 | △ 주의 | 풍속/적설 변동에 대한 여유 부족 |
| 1.5 미만 | 위험 | 즉시 조치 필요. 막체 파손 위험 |

SF 3.0 기준: ASCE/SEI 17, IASS 규정에서 권장하는 안전율 범위 참고

## 3.9 필요 내압(Required Pressure)

P_req = 0.5×ρ×V²×1.2 + S_load×1000×0.8 + 50

0.5×ρ×V²×1.2 = 동압에 안전계수 1.2 (풍압 20% 여유)

S_load×1000×0.8 = 적설하중의 80%를 내압으로 상쇄

50 = 기본 여유 내압 (팬/밸브 지연 + 틈새 누기 마진)

[R12 NEW]

## 3.10 케이블 단면적

A = (π / 4) × d²

A = 단면적(mm²), d = 케이블 직경(mm)

예시: 직경 6mm 케이블 → A = π/4 × 36 ≒ 28.27 mm²

실제 와이어로프의 유효 단면적은 꼬임 구조에 따라 이론값보다 작을 수 있습니다.

[R12 NEW]

## 3.11 케이블 응력(Stress)

σ = F / A = F / (π/4 × d²)

σ = 응력(MPa), F = 장력(kN → N 변환), A = 단면적(mm²)

같은 장력이라도 직경이 큰 케이블은 응력이 작아집니다. 이것이 케이블 직경 선택의 핵심 기준입니다.

[R12 NEW]

## 3.12 케이블 파단응력

σ_break = F_break / A

F_break = 파단하중(kN), A = 단면적(mm²)

[R12 NEW]

## 3.13 케이블 늘어남(Elongation)

δ_cable = (F × L) / (E × A)

F = 장력(N), L = 스팬(mm), E = 탄성계수(GPa→MPa), A = 단면적(mm²)

탄성계수(E)가 클수록, 단면적(A)이 클수록 같은 힘에 대한 늘어남이 작아집니다. 스팬의 1~2% 이내가 바람직합니다.

[R12 NEW]

## 3.14 케이블 변형률(Strain)

ε = σ / E = F / (E × A)

ε = 변형률(무차원). 강재 케이블 항복변형률: 0.002~0.003 범위

[R12 NEW]

## 3.15 하중조합별 케이블 장력 산출 — 5가지 시나리오

### Step 1: 각 하중조합별 순압력 산출

에어돔 표면의 모든 그리드 점(56×56 = 3,249개)에서, 해당 하중조합에 포함된 하중을 합산합니다.

| 하중조합 | 순압력 계산식 |
| --- | --- |
| LC1: 내압+자중 | net = ΔP_외막 (풍하중·적설 미포함) |
| LC2: 내압+풍 | net = ΔP_외막 + P_wind(V) (풍하중 포함) |
| LC3: 내압+적설 | net = ΔP_외막 - P_snow(S) (적설 포함) |
| LC4: 내압+풍+적설 | net = ΔP_외막 + P_wind(V) - P_snow(S) |
| LC5: 내압상실 | net = P_wind(V) - P_snow(S) (내압 = 0) |

### Step 2: 막체 장력 → 케이블 장력

T_membrane = |net| / (2 × |κ|)    (단위변환 포함)

T_cable = T_membrane × cable_spacing / 1000    (kN 단위)

### Step 3: 위치별 분류 및 최대값 추출

풍상(Windward): 바람을 정면으로 맞는 영역. 양압에 의해 장력이 가장 큰 구간

풍하(Leeward): 바람 뒤쪽 영역. 음압(흡인)에 의한 장력 발생

꼭대기(Top): 높이비(z/H) > 0.85인 상부 영역. 곡률이 작아 장력이 클 수 있는 구간

### Step 4: 케이블 안전율 판정

SF_cable = 파단하중(kN) / 최대 케이블 장력(kN)

허용 장력 = 파단하중 / 요구 안전율

예: 파단하중 20kN, 요구 SF = 3.0 → 허용 장력 = 6.67kN

# 제 4 장. 계산 흐름도 — 시뮬레이션 파이프라인

## 4.1 전체 계산 흐름

| 단계 | 계산 내용 | 코드 함수 |
| --- | --- | --- |
| 1. 입력 읽기 | P_int, V, S_load, 풍향, 재료 값 읽기 | runSim() |
| 2. 내압 분배 | 이중막 모드 적용, 3 개의 ΔP 계산 | calcPMode() |
| 3. 그리드 순회 | 56×56 그리드 각점 계산 | for 루프 (3,249점) |
| 4. 풍압 계산 | 높이→Cp→풍압 P_wind | Ph.wp() |
| 5. 적설 계산 | 경사각→적설잔류→적설 하중 | Ph.sp() |
| 6. 합산 압력 | 내압 + 풍압 − 적설 = 순압력(net) | netO = dpO+wp-sp |
| 7. 평균 곡률 | 편미분→평균곡률 산출 | Ph.mc() |
| 8. 막체 장력 | T = ΔP / (2×κ) | Ph.T() |
| 9. 변형량 | δ = (T×span) / (E×t) | Ph.defl() |
| 10. 케이블 장력 | T_cable = T × 간격/1000 | Ph.cableT() |
| 11. 안전율 | SF = 허용강도 / 실제장력 | Ph.sf() |
| 12. 필요 내압 | P_req = 동압×1.2 + 적설×0.8 + 50 | Ph.reqP() |
| 13. 색상/판정 | 안전 여부 판정 | applyC() |
| 14. 결과 표시 | 각 항목의 결과 갱신 | DOM 업데이트 |

[R12 NEW]

## 4.2 케이블 해석 확장 흐름 (R12 추가)

| 단계 | 계산 내용 | 코드 함수 |
| --- | --- | --- |
| 15. 케이블 파라미터 | 직경, 파단하중, 탄성계수, 요구SF 읽기 | runSim() 케이블섹션 |
| 16. 하중조합 순회 | LC별 전 그리드 재계산 | CableEng.calcLoadCombinations() |
| 17. 위치별 최대 장력 | 풍상/풍하/꼭대기별 최대값 | CableEng.positionType() |
| 18. 응력·변형 계산 | σ=F/A, δ=FL/(EA), ε=σ/E | CableEng.cableStress() 등 |
| 19. 안전율 판정 | SF = 파단하중/최대장력 | CableEng.safeFactor() |
| 20. UI 결과 갱신 | 케이블 결과 카드 업데이트 | DOM 업데이트 |

## 4.3 순압력의 물리적 의미

net_O = ΔP_외막 + P_wind - P_snow

풍하중(P_wind)은 +/- 양쪽 모두 가능하며, 적설하중(P_snow)은 항상 아래로 작용합니다. 순압력의 절대값이 '해당 지점에서 막체가 저항해야 하는 총 압력'이 됩니다.

# 제 5 장. 한계 및 검증 가이드

## 5.1 수식과 모델의 신뢰 범위

| 수식/모델 | 근거 | 신뢰 수준 |
| --- | --- | --- |
| Young-Laplace 방정식 | 1805년 확립. 막체 장력 핵심 식 | ★★★★★ (물리법칙) |
| 타원포물면 형상 | 에어돔 제조사 실측과 근사 일치 | ★★★★★ (실무 근사) |
| 평균곡률 수치미분 | 중앙유한차분법. 해석적 결과에 근접 | ★★★★☆ (10mm 차분) |
| 풍압계수 Cp 모델 | EN 1991-1-4, ASCE 7 간이 수식 | ★★★☆☆ (간이모델) |
| 적설하중 경사모델 | EN 1991-1-3 경사별 잔류 계수 | ★★★☆☆ (간이모델) |
| 변형량 계산 | Hooke's Law 1차 선형 근사 | ★★☆☆☆ (선형가정) |
| 케이블 안전율 | ASCE/SEI 17, IASS. SF 3.0 권장 | ★★★★★ (기준 기반) |
| 케이블 Tributary Area | 막체장력 × 간격. 선형 분담 | ★★★☆☆ (선형가정) |
| 케이블 응력/변형 | σ=F/A, δ=FL/EA. 탄성 범위 내 | ★★★★☆ (탄성범위) |

## 5.2 올바른 사용법

예비 설계 검토: 경향성과 안전율 범위 확인에 적합

What-if 분석: 풍속/내압/재료 변경 시 안전율 변화 확인

재료/케이블 비교: 프리셋 변경으로 동일조건에서 안전율 차이 비교

하중조합 시나리오: 최악 조건에서의 케이블 안전율 사전 스크리닝

## 5.3 결과로 할 수 없는 것

정밀 구조 설계 대체 불가: 전문 비선형 FEM/CFD 필요

케이블 비선형 처짐: catenary 효과, 대변형 미반영

연결부/정착부 설계: 케이블-막체 접합, 앵커부 별도 검토 필요

동적 해석: 플러터(Flutter), 공진, 피로 미반영

# 제 6 장. 결과 해석 가이드

| 항목 | 표시값 예시 | 안전 기준 | 위험 기준 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 막장력 | 2.5~4 kN/m | 재료 대비 낮음 | 재료 대비 높음 | 허용치 대비 판단 |
| 풍압 | 200~400Pa | 내압보다 낮음 | 내압보다 높음 | 내압 상쇄 가능 여부 |
| 적설하중 | 100~300Pa | 내압 여유 | 내압 부족 | 내압 지지 가능 여부 |
| 변형량 | 30~80mm | 적은 처짐 | 과도한 처짐 | H/30 기준 비교 |
| 안전율(막) | SF 값 | SF<1.5 위험 | SF>5 우수 | 막체 안전성 |
| 케이블 장력 | 3~15kN | 허용 이내 | 허용 초과 | 파단하중 대비 |
| 케이블 SF | SF 값 | SF<1.5 위험 | SF>5 우수 | 케이블 안전성 |
| 케이블 응력 | 100~500MPa | 파단응력 이내 | 파단응력 초과 | 항복점 대비 |

## 6.1 결과 해석 권장 순서

안전율 확인: 막 안전율과 케이블 안전율을 가장 먼저 확인 (최우선)

최악 하중조합: 최대 장력 발생 LC 확인 (보통 풍+적설 조합)

위치 분석: 풍상/풍하/꼭대기 중 최대 장력 위치 확인 (보강 위치)

변형 검토: 막 변형량과 케이블 늘어남의 허용 범위 확인

내압 적정성: 필요 내압 대비 설정 내압의 여유도 확인 (팬 용량)

# 부록. 코드↔수식 대응 테이블

## A.1 기존 물리 함수 (Ph 객체)

| 함수 이름 | 분류 | 설명 | 핵심 수식 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ph.rho = 1.225 | 상수 | ISA 표준 대기 밀도 | 해수면, 15°C 기준 |
| Ph.mc(x,y,He) | 평균곡률 | 에어돔곡면 평균곡률 | H = (...)/[2(1+fx²+fy²)^1.5] |
| Ph.T(x,y,dp,He) | 막체장력 | Young-Laplace | T = ΔP / (2×κ) |
| Ph.wp(x,y,v,dir) | 풍하중 | 동압 + Cp | P = 0.5ρV² × Cp |
| Ph.sp(x,y,sn) | 적설하중 | EN 1991-1-3 | P = S × 0.8(1-θ/60°) |
| Ph.defl(T,E,t,span) | 변형량 | Hooke's Law | δ = T·span/(E×t) |
| Ph.cableT(T,sp) | 케이블장력 | Tributary Area | T_c = T × spacing |
| Ph.sf(T,str) | 안전율 | 재료 대비 비율 | SF = σ_allow / σ_actual |
| Ph.reqP(v,sn) | 필요내압 | 최소 내압 | P = q×1.2 + S×0.8 + 50 |
| calcPMode(mode) | UI | 내압 분배 모드 | r1, r2 비율 적용 |
| domeZ(x,y) | 형상 | 돔 높이값 | z = H√(1-(x/a)²)√(1-(y/b)²) |

[R12 NEW]

## A.2 케이블 해석 함수 (CableEng 객체)

| 함수 이름 | 분류 | 설명 | 핵심 수식 |
| --- | --- | --- | --- |
| CableEng.cableArea(d) | 단면적 | 직경→단면적 | A = π/4 × d² |
| CableEng.cableStress(F,d) | 응력 | 장력→응력 | σ = F×1000 / A |
| CableEng.breakStress(Fb,d) | 파단응력 | 파단 한계 | σ_b = Fb×1000 / A |
| CableEng.cableElongation(F,L,E,d) | 늘어남 | 후크법칙 | δ = FL / (EA) |
| CableEng.cableStrain(F,E,d) | 변형률 | 무차원 비율 | ε = F/(E×A) |
| CableEng.calcLoadCombinations() | 하중조합 | 5가지 LC 순압력 | 각 LC별 합산 |
| CableEng.safeFactor(F,Fb) | 안전율 | 파단/실장력 | SF = Fb / F |
| CableEng.allowableForce(Fb,SF) | 허용력 | 요구SF 기반 | F_allow = Fb / SF |
| CableEng.positionType(x,y,z,dir) | 위치분류 | 풍상/풍하/꼭대기 | 풍향각 기반 |

본 문서는 AIR DOME 3D Simulator R12 버전의 기술 해설서입니다. OzoMeta Architecture 작성.

문서 버전: v2.0 (2026년 3월) — R12 케이블 구조 해석 기능 추가